ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

# PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023

A  empresa/proponente ....................................................,  inscrita  no  CNPJ sob  o  n°..................,  inscrição estadual  n°........................., estabelecida à Av./Rua ................................. Nº ........., bairro ......................, na cidade de ........................................., Estado .............................., telefone.................................., e-mail .............................., vem pela presente, apresentar sua proposta objetivando o registro de preço para futura e eventual aquisição de ferramentas e equipamentos de trabalho para atendimento das demandas da Diretoria de Engenharia e Manutenção do SAAE Viçosa, conforme especificações e quantitativos discriminados no Termo de Referência e demais anexos do Edital, de acordo com o abaixo descrito:

| Item | Especificação | CATMAT | Unid. | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Material para compor leito filtrante: Pedregulho, com as seguintes características: - Constituído de fragmentos arredondados, não friáveis, encontrados em leitos de rios ou em jazidas, cujo tamanho varie entre 1,68 a 3,36mm, com densidade não inferior a 2,5; - Não mais que 25% de massa do pedregulho de qualquer tamanho pode ser formado por peças fraturadas ou angulosas; - Porcentagem de peças delgadas, laminadas ou alongadas em que a maior dimensão excede três vezes a menor dimensão, deve ser, no máximo 2%; - Deve ser visualmente livre de piçarra, mica, areias, silte, argila pó e impurezas orgânicas; - A solubilidade em ácido não deve exceder os limites seguintes: - Não mais que 8% da massa deve ser maior ou menor que o tamanho ou limites de tamanhos especificados. | 318853 | kg | 12.000 | R$ | R$ |
| 02 | Material para compor leito filtrante: Pedregulho, com as seguintes características: - Constituído de fragmentos arredondados, não friáveis, encontrados em leitos de rios ou em jazidas, cujo tamanho varie entre 3,36 a 6,35mm, com densidade não inferior a 2,5; - Não mais que 25% de massa do pedregulho de qualquer tamanho pode ser formado por peças fraturadas ou angulosas; - Porcentagem de peças delgadas, laminadas ou alongadas em que a maior dimensão excede três vezes a menor dimensão, deve ser, no máximo 2%; - Deve ser visualmente livre de piçarra, mica, areias, silte, argila pó e impurezas orgânicas; - A solubilidade em ácido não deve exceder os limites seguintes: - Não mais que 8% da massa deve ser maior ou menor que o tamanho ou limites de tamanhos especificados. | 318853 | kg | 12.000 | R$ | R$ |
| 03 | Material para compor leito filtrante: Pedregulho, com as seguintes características: - Constituído de fragmentos arredondados, não friáveis, encontrados em leitos de rios ou em jazidas, cujo tamanho varie entre 6,35 a 12,70mm, com densidade não inferior a 2,5; - Não mais que 25% de massa do pedregulho de qualquer tamanho pode ser formado por peças fraturadas ou angulosas; - Porcentagem de peças delgadas, laminadas ou alongadas em que a maior dimensão excede três vezes a menor dimensão, deve ser, no máximo 2%; - Deve ser visualmente livre de piçarra, mica, areias, silte, argila pó e impurezas orgânicas; - A solubilidade em ácido não deve exceder os limites seguintes: - Não mais que 8% da massa deve ser maior ou menor que o tamanho ou limites de tamanhos especificados. | 318853 | kg | 12.000 | R$ | R$ |
| 04 | Material para compor leito filtrante: Pedregulho, com as seguintes características: - Constituído de fragmentos arredondados, não friáveis, encontrados em leitos de rios ou em jazidas, cujo tamanho varie entre 12,70 a 25,40mm, com densidade não inferior a 2,5; - Não mais que 25% de massa do pedregulho de qualquer tamanho pode ser formado por peças fraturadas ou angulosas; - Porcentagem de peças delgadas, laminadas ou alongadas em que a maior dimensão excede três vezes a menor dimensão, deve ser, no máximo 2%; - Deve ser visualmente livre de piçarra, mica, areias, silte, argila pó e impurezas orgânicas; - A solubilidade em ácido não deve exceder os limites seguintes: - Não mais que 8% da massa deve ser maior ou menor que o tamanho ou limites de tamanhos especificados. | 318853 | kg | 12.000 | R$ | R$ |
| 05 | Material para compor leito filtrante: Pedregulho, com as seguintes características: - Constituído de fragmentos arredondados, não friáveis, encontrados em leitos de rios ou em jazidas, cujo tamanho varie entre 25,40 a 50,80mm, com densidade não inferior a 2,5; - Não mais que 25% de massa do pedregulho de qualquer tamanho pode ser formado por peças fraturadas ou angulosas; - Porcentagem de peças delgadas, laminadas ou alongadas em que a maior dimensão excede três vezes a menor dimensão, deve ser, no máximo 2%; - Deve ser visualmente livre de piçarra, mica, areias, silte, argila pó e impurezas orgânicas; - A solubilidade em ácido não deve exceder os limites seguintes: - Não mais que 8% da massa deve ser maior ou menor que o tamanho ou limites de tamanhos especificados. | 318853 | kg | 60.000 | R$ | R$ |
| 06 | Material para compor leito filtrante: Areia, com as seguintes características: - Constituído de grãos de material silicoso, com granulometria que varie entre 0,7 a 0,8mm (TE); - Deve ser visualmente livre de pó, barro, argila, mica e matéria orgânica; - A solubilidade em ácido não deve exceder 5%; - A densidade da areias não deve ser inferior a 2,5; - CU: 1,4 a 1,6. | 254485 | kg | 112.000 | R$ | R$ |
| 07 | Material para compor leito filtrante: Areia, com as seguintes características: - Constituído de grãos de material silicoso, com granulometria que varie entre 0,75 a 1,68mm (TE); - Deve ser visualmente livre de pó, barro, argila, mica e matéria orgânica; - A solubilidade em ácido não deve exceder 5%; - A densidade da areias não deve ser inferior a 2,5; - CU: 1,4 a 1,6. | 254485 | kg | 112.000 | R$ | R$ |
| 08 | Material para compor leito filtrante: Areia, com as seguintes características: - Constituído de grãos de material silicoso, com granulometria que varie entre 1,68 a 3,36mm (TE); - Deve ser visualmente livre de pó, barro, argila, mica e matéria orgânica; - A solubilidade em ácido não deve exceder 5%; - A densidade da areias não deve ser inferior a 2,5;- CU: 1,4 a 1,6. | 254485 | kg | 20.000 | R$ | R$ |
| 09 | Material para compor leito filtrante: Antracito, com as seguintes características: - Constituido de grãos densos e duros de carvão (antracitoso), de diversos tamanhos; - A dureza não deve ser menor que 2,7 na escala Mohr; - A densidade não deve ser inferior a 1,4; - Deve ser visualmente livre de argila, piçarra e de outros materiais estranhos; - A solubilidade em ácido não deve exceder 1%. | 603115 | kg | 20.000 | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL: |  |  |  |  |  |  |

Declaramos, expressamente, que:

- Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação e temos pleno conhecimento do local e das condições e exigências de execução do objeto;

- Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e demais anexos;

- Na execução do objeto licitado, observaremos, rigorosamente, as especificações das normas legais e regulamentares brasileiras, bem como as recomendações e instruções da autarquia, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pelo fornecimento dos produtos em conformidade com as especificações e os padrões necessários ou determinados pelo SAAE Viçosa.

- Nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, combustíveis, manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, e outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento dos produtos e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

Validade da Proposta (mínimo): 60 (sessenta) dias.

Dados Bancários

Conta Corrente nº __________, da Agência nº ___________, do Banco ______________, de titularidade da proponente.

Chave Pix _____________

Dados do responsável pela assinatura do contrato:

Nome:							Qualificação (cargo ou função):

RG/UF: __________ /_______	                        CPF: ________________________________

CNPJ:                                                                            Data da Proposta: ______/________/__________

Endereço:

E-mail:							Telefone e WhatsApp:

Assinatura: _______________________________________________________________

Carimbo: